
建设项目环境影响报告表

项目名称：七台河昌达生物能源科技有限公司年产2万吨秸秆压块项目
建设单位：七台河昌达生物能源科技有限公司
编制日期：2020年11月

黑龙江环盛环保科技开发有限公司
[image: image73.png]



目   录

1

建设项目基本情况

8

建设项目所在地自然环境

12

环境质量状况

21

评价适用标准

26

建设项目工程分析

32

项目主要污染物产生及预计排放情况

33

环境影响分析

47

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

48

结论




附图：

附图1七台河市区土地利用总体规划图（2015年调整）

附图2本项目地理位置示意图

附图3周围环境现状图

附图4项目所在厂区平面布置图

附图5大气环境保护目标示意图

附图6声环境保护范围示意图

附图7土壤环境保护目标示意图
附件：

附件1营业执照

附件2用地材料

附件3租赁合同
附件4检测报告（大气、噪声）
附件5检测报告（土壤）
附件6建设项目大气环境影响评价自查表

附件7建设项目地表水环境影响评价自查表
附件8建设项目土壤环境影响评价自查表
附表：建设项目环评审批基础信息表

建设项目基本情况

	项目名称
	七台河昌达生物能源科技有限公司年产2万吨秸秆压块项目

	建设单位
	七台河昌达生物能源科技有限公司

	法人代表
	臧壮
	联系人
	王立东

	通讯地址
	黑龙江省七台河市桃山区风雅路20号

	联系电话
	13904670123
	传真
	——
	邮编
	154600

	建设地点
	黑龙江省七台河市桃山区风雅路20号

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	C2542  生物质致密成型燃料加工

	总占地面积（m2）
	16609.56
	绿化面积（m2）
	——

	总投资

（万元）
	300
	其中环保投资

（万元）
	9.2
	环保投资占总投资比例
	3.07%

	评价经费

（万元）
	
	预期投产日期
	2021年2月

	一、项目由来

玉米秸秆的发展由于受到原料、气候、生产成本等方面因素的制约，政府出台鼓励其发展的力度不够大，发展速度一直不快。但是，随着环境的不断恶化，人们对环境保护认识的不断提高，以及自然资源的不可再生性，人们对“低碳、环保”的生物质颗粒燃料日益青睐。尤其是生物质颗粒燃料，凭借其生产工艺简单、产品密度大、发热量高、燃烧效率高、环保等特点，使得人们对能源需求的目光进一步对准了木质颗粒。

为解决当地玉米秸秆的问题，七台河昌达生物能源科技有限公司投资300万元，租用当地现有厂房，建设七台河昌达生物能源科技有限公司，进行玉米秸秆等生物质致密成型燃料加工，年产量20000吨。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应开展环境影响评价工作；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月修改），本项目类别为“三十、废弃资源综合利用业，86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”其他类，因此编制环境影响报告表。受七台河昌达生物能源科技有限公司委托，我单位通过现场踏勘、资料收集、调查研究和征求当地生态环境管理部门意见的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，并结合本工程有关资料，编制完成了本项目的环境影响报告表。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目为“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中的报告表项目，属于Ⅳ类项目，不需要开展地下水评价；

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A中表A.1本项目属于Ⅲ类项目“废旧资源加工、再利用”，占地面积≤5hm2属于小型规模，项目所在地西侧有耕地，属于敏感区域，北侧南侧有林地，属于较敏感区域。对照表4，项目需要开展土壤三级评价；
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），对照附录B，本项目无突发环境事件风险物质，因此不需要进行环境风险评价。
二、产业政策符合性分析

项目对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类中的“一、农林业，17、农作物秸秆综合利用（秸秆肥料化利用，秸秆饲料化利用，秸秆能源化利用，秸秆基料化利用，秸秆原料化利用等）”，因此本项目的建设符合国家产业政策。
三、选址符合性分析

本项目位于黑龙江省七台河市桃山区风雅路20号，地类（用途）属工业，土地使用权人为七台河矿业精煤（集团）有限责任公司，本项目建设单位租用该地块办厂，符合用地性质。本项目占地总面积16609.56m2，建筑面积545m2。
厂区所在位置北侧为林地，东侧为无名道路，道路东侧为七台河市第二看守所，南侧为民宅和林地，西侧废气地现状耕地。距离本项目最近的环境敏感点为北侧民宅及西侧林苑之星小区。厂址附近没有文物古迹，风景名胜及生态功能区。本项目地理位置适宜，交通便利，有利于项目材料运输。因此，本项目选址合理。

四、规划符合性分析

1、与《七台河市总体规划（2010-2030）》符合性分析

本项目位于七台河市桃山区，《七台河市总体规划（2010-2030）》中一百零三条，主要旧城区的更新规划中，“桃山区中心区重点是提升城市服务水平，增加新的城市服务功能，适应未来城市发展需要；外围建设状况较差的区域，重点是迁出对城区环境有影响的工业企业，改造城中村，改善居住环境。”

本项目位于桃山区中部偏南，不属于中心区、不属于外围建设状况较差区域，企业规模较小，对环境影响较小，不影响周围居民居住环境，符合更新规划的要求。

2、与《七台河市土地利用总体规划（2006-2020年）》符合性分析

根据《七台河市土地利用总体规划（2006-2020年）》（2015年调整），本项目位于七台河市桃山区，万宝水库东侧。该区域规划土地用途为城镇允许建设用地区，现状城镇建设用地。因此，本项目用地符合土地利用规划的要求，与《七台河市土地利用总体规划（2006-2020年）》符合。土地利用规划图见附图1。
五、与“三线一单”符合性分析

“三线一单”分别指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。“三线一单”符合性判定如下：

表1-1   “三线一单”符合性分析

内容

符合性分析

生态保

护红线

七台河市生态保护红线划定工作尚未结束，参考环保部《生态保护红线划定技术指南》、《黑龙江省生态保护红线划定技术方案》等相关文件规定，本项目不位于上述必须划定为生态保护红线的区域范围内

环境质

量底线

本项目区域大气环境为达标区。评价区内地表水污染物监测指标中高锰酸盐指数、BOD5、总氮、总磷超标，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准要求，主要原因是当地居民生活污水排入所致，待中心河污水处理厂项目管网铺设完成并投入使用后，桃山水库水质将会逐渐有所改善，最终可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 II类标准要求；本项目不排放废水。声环境质量能够满足相应的标准要求；本项目废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，通过15m高排气筒排放，排气筒排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；
厂界废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）表2无组织浓度监测限值要求；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏堆肥；固废统一由市政管理部门处置；投产后厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类声环境功能区限值。符合环境质量底线要求。

资源利

用上线

本项目用水来自市政用水，项目用水量较小；项目用电由市政供电管网提供，不会达到资源利用上线。因此，以上各方面资源利用均在当地可接受范围内，不会达到资源利用上线。

环境准入

负面清单

本项目所在地七台河市，该地区未列入《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》范畴。
六、项目概况

（一）项目建设概况

1）项目名称：七台河昌达生物能源科技有限公司年产2万吨秸秆压块项目
2）建设单位：七台河昌达生物能源科技有限公司
3）建设地点：黑龙江省七台河市桃山区风雅路20号
4）建设性质：新建
5）建设规模：总占地面积16609.56m2，建筑面积545m2，年生产秸秆压块20000t。
6）项目投资：300万元。

（二）建设项目地点及周边情况

本项目位于黑龙江省七台河市桃山区风雅路20号，项目位置坐标北纬45°44'50.93"，东经131° 0'37.79"。厂区所在位置北侧为林地，东侧为无名道路，道路东侧为七台河市第二看守所，南侧为民宅和林地，西侧废气地现状耕地。距离本项目最近的环境敏感点为北侧民宅及西侧林苑之星小区。
本项目地理位置图见附图2，本项目周边环境现状照见附图3。

项目建设内容及规模

本项目占地面积16609.56m2，建筑面积545m2，年生产秸秆压块20000t。
拟建项目平面布置示意图见图3。
工程建设内容

1、工程内容

本项目工程内容见表1-2。

表1-2   本项目工程内容一览表

序号

工程类别

工程名称

内容

备注

1

主体工程

生产车间

生产车间厂区东侧，一层砖混结构，建筑面积160m2，一层钢结构，分别布置上料机、粉碎机、筛分机、压块机等生产设备。设备上方设置集气罩。传送带等采取封闭措施。
新建

2
辅助工程
设备间

占地面积160m2，砖混结构，依次布置机房、配电间、料仓等
租用

办公楼
占地面积100m2，二层砖混结构。
租用

门卫

占地面积25m2，一层钢结构。
租用

防渗旱厕

占地面积10m2，设基础防渗。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。
原有

3
储运工程

场地堆存

本项目原料部分露天堆存，占地约500m2，地面做简单防渗。原料晴天晾晒，雨雪天气加盖苫布，存量约1000t，转运周期不大于一周。
场地平整

4
公用工程

给水系统

本项目生产用水不使用水，生活用水来自市政供水。
原有
排水系统

本项目生产无废水；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，堆肥处置。

/
供热采暖
本项目生产不需要供热，办公室采用电采暖。

/
供电系统
本项目用电引自市政供电。
/

5
环保工程

废气

本项目废气来自于进料、输送、破碎等生产过程产生的粉尘，进料口、输送带封闭处理，设备上方设置集气罩，粉碎机采用布袋除尘装置，所有废气通过15m高排气筒高空排放。排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的限值要求。
/
废水

本项目生产不产生废水，职工生活产生废水为生活污水，全部排入防渗旱厕，定期清掏堆肥处置，不外排。

/
烟

噪声

本项目噪声主要来自于生产设备，设备均布置于车间内，设置基础减振，采用低噪设备，上部采用隔声遮挡。正常运行情况下厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表2中的规定的排放限值要求。
/
固废

本项目破碎压粒过程中产生的原料废料、除尘器收集的粉尘，作为原料重新加工压块造粒；生活垃圾由城市管理部门集中收集处理。
/
2、生产规模

本项目主要生产规模如表1-2。

表1-2   本项目生产规模

产品名称

年产量

规格

生物质颗粒

20000t
r=18mm，l=70mm
3、主要设备

本项目生产设备见表1-3。

表1-3   本项目生产设备表

序号

设备名称

数量

单位

型号

1
抓草机

2
台

/
2
粉碎机

1
台

/
3
筛分机

1
台

/
4
秸秆成型机

4
台

95Y(P)-2000
5
自动上料机

4
台

/
6
进料输送机

2
台

/
7
出料输送机

24
米

/
8
小皮带机

3
条

/
9
模具
2
套
/
10
集气罩

1
套

/

11
布袋除尘器

1
套

/
4、原辅材料

本项目主要原辅材料见表1-4。

表1-4   本项目主要原辅材料

序号

原料名称

年用量

单位

备注

1

秸秆
20000
t
/
5、产品规格

本项目产品主要为生物质颗粒，规格为直径18mm，长度70mm的圆柱型。

农业部制定的《生物质固体成型燃料技术条件》（NY/T 1878-2010）对生物质固体成型燃料的质量要求如下：

表1-5   生物质固体成型燃料基本性能要求
项目
颗粒状燃料
棒（块）燃料
主要原料为草本类
主要原料为木本类
主要原料为草本类
主要原料为木本类
直径和横截面积最大尺寸（D），mm
≤25
＞25
长度

≤4D
≤4D
长度，mm成型燃料密度，kg/m3
≥1000
≥1000
含水率，%
≤13
≤16
灰分含量，%
≤10
≤16
≤12
≤16
硫含量

≤0.07
≤0.07
低位发热量，MJ/kg
≥13.4
≥16.9
≥13.4
≥16.9
破碎率，%
≤5
6、公用设施

（1）给水 本项目生产不需要用水；生活用水来自市政供水，根据《黑龙江省地方用水定额》（DB23/T 727-2017），生活用水量参照办公室用水，取50L/人·d计算，，劳动定员8人，用水量为0.4m3/d，年工作7个月（210天），总用水量为84m3/a。
（2）排水 本项目生产过程不产生废水；生活污水排放系数0.8，即排放量为67.2m3/a，全部排入防渗旱厕，定期清掏，堆肥处置。
（3）供热 本项目生产车间不需要供暖，办公室冬季采暖电暖气。

（4）供电 项目用电来自七台河市政供电。

7、劳动定员

本项目年工作7个月，即210天，项目劳动定员8人，两班倒，每班4人。
七、环保投资

本项目总投资300万元，环保投资9.2万元，占总投资比例的3.07%。具体见表1-7。

表1-7   本项目环保投资估算一览表

序号

项目

内容

环保投资（万元）

1

废气
厂房封闭生产，输送机、传送带采取封闭措施，进料口、粉碎机、筛分机、压块机均设置集气罩，车间设置布袋除尘器，设置15m高排气筒
4
2
废水
防渗旱厕基础防渗，清掏处置。
0.5
3
噪声
基础减振、设备置于车间内，车间封闭生产
3.2
4
固体废物
不合格品和除尘器回收的粉尘，回用生产；生活垃圾采用垃圾箱集中收集，由市政管理部门统一处理。
0.5
5
土壤
废气高空排放，地面做简单防渗。

1
环保投资合计

9.2
工程总投资

300
占总投资比例（%）
3.07%


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，不存在原有污染源。




建设项目所在地自然环境

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

一、地理位置

七台河市位于黑龙江省东北部，佳木斯南部，完达山山脉北侧，三江平原西南部，倭肯河中上游。地处东经130°46′～46°43′，北纬45°37′～46°13′之间。西部、北部与依兰、桦南县接壤，东部与宝清、密山县相连，南部与鸡东、林口县为邻，全市总面积为6221km2，其中，市区面积为1767 km2，勃利县为4454 km2。

本项目位于黑龙江省七台河市桃山区风雅路20号，具体位置见附图2。
二、气候、气象

七台河市为温带大陆性季风气候，四季分明，年平均气温2.4～3.9℃，1月份平均气温-17.5～-19.0℃，7月份平均气温21.0℃～23.0℃，最低极端气温-39.2℃，最高极端气温36.3℃，年平均降雨量535～558mm，6～9月份降雨量占全年降雨量60%以上；稳定通过0℃；日期4月3～6日，累计积温2839～3116℃，稳定通过10℃；日期5月3～9日，累计积温2409～2598℃；全年日照2467～2568小时，太阳辐射量120千卡/cm2，年平均风速3.6～4.0m/s，无霜期119-137天。
三、地形、地貌

七台河市属于低山丘陵，整个地势东南高，西北低，形成东南向西北逐渐倾斜的狭长地形，按地形变化，水热的再分配和土壤分布可划分低山丘陵地、丘陵漫岗地、河滩地和山间谷地地貌类型。

低山丘陵地：是完达山的余脉和残山。山体成浑圆状，坡度较大，海拔高度在240—695米之间，最高铁山包，海拔690.7米，相对高程为455米，本区共有大小山头39个。主要分布在铁山、宏伟、岚峰等乡境内，面积为148万亩，占土地总面积的56.3％。地壳主要是变质岩所组成，土壤以森林暗棕壤为主。丘陵起伏，沟溪纵横，坡度在15°以上，森林密布，山产品、药材资源较丰富，适宜发展林业和多种经营。

丘陵漫岗地：分布在低山丘陵外围，受新构造运动的影响，形成大的波状起伏。海拔在180—240米，坡度为4—15度。主要分布在红旗、八里、铁山、中心河等乡。面积707640亩，占总土地面积的26.8％。耕地近20万亩，占市区耕地面积的42％，以白浆土为主。这些土地易垦殖，开发较早，垦殖率达46％，是市区的旱田区，主要商品粮产地，但由于地形波状起伏而水土流失较严重。

河滩地：在倭肯河及其支流两岸，呈带状分布，地势低、平，海拔高度1.60—180米，主要分布在红旗、桃西、八里、中心河等乡。面积204600万亩，占总土地面积7.8％。由于河流泛滥堆积作用，土层较厚，地下水丰富，土壤发育主要是沼泽土和草甸土，部分用于水稻、蔬菜生产，适宜发展牧业。

山间谷地：在丘陵漫岗之间，地势平坦、宽阔，呈状带或枝状分布。海拔高度在180—200米，主要分布在红旗、八里、铁山、中心河、宏伟、岚峰等乡。面积为240600万亩，占总土地面积69.1％。由于坡积、堆积作用，土层厚而肥沃，土壤发育主要是草甸土，是粮、菜重点产区。
四、水文概况
七台河市境内主要有倭肯河、挠力河两大河流，分属松花江和乌苏里江水系。倭肯河发源于七台河市东部山区冷寒宫，于依兰县入松花江，全长450公里，流域面积11015平方公里，经七台河市94公里，境内流域面积2400公里，平均年径流量2.2亿立方米，河宽10～20米，水深1～3米，弯曲系数1.3，平槽泄流量50立方米/秒，主要支流有七台河、万宝河、茄子河、中心河、龙湖河等。桃山水库于倭肯河上游拦截，为市区生活水及工业水源地，库容2.6亿立方米，汇水面积2100平方公里。挠力河发源于七台河市东部老爷岭东山，于饶河县入乌苏里江，全长596公里，流域面积23988平方公里，其中流经七台河市76公里，流域面积1134平方公里，年径流量1.88亿立方米，平槽泄流量33.5立方米/秒，主要支流有大、小泥鳅河、岚峰河等。

地下水含水层构造可分为四种类型即第四系冲积洪积孔隙水；下白垩砾岩、砂岩裂隙水；上侏罗系含煤地层裂隙水；基岩裂隙水。

五、地层概况

褶皱：构成弧形较大的主要褶皱，由2个大向斜和1个大背斜组成，由北向南分别为马场至岚峰向斜；三道岗至宝密桥向斜。柳毛河至老黑背背斜。褶皱受弧形构造控制，也呈向南突出的弧形。褶皱在南北挤压应力影响下，弧形构造的两翼较开阔，顶部较紧闭，一般背斜部位较向斜部位复杂，向斜北翼倾角较缓，南翼因受走向逆断层作用倾角较陡，部分地层带有倒转现象。次——级的短轴褶皱在大六站、东西堡、桃山、茄子河、茄子河南、铁山及龙湖等地均有分布，方向均和弧形构造相吻合。

断层：按力学性质分析，可分为以下四组：

1、压性断层，一般称走向逆断层。与弧形构造一致，是本区主要构造。发育宏伟，分布广，破坏性大，分布在盆地边缘及弧顶部位。其特点：(1)断裂面呈舒缓坡状；(2)断裂面向南倾斜。南盘仰冲呈迭瓦式构造，落差较大，最大达四千米，使含煤地层多次重复出露，提高了煤田经济价值，如茄子河、茄子河南、富强等地；(3)断层带挤压破碎明显，褶皱、地层倾角变陡，以至倒转，破碎带较宽，在富强达100至200米；(4)断层两盘在水平方向上也略有位移，显示了一定的扭性特征，如桃山南部形成了北东方向逆冲的一组断层。称迭瓦式构造。

2、张性断层。规模小于前组断层，对煤田起切割作用。按其形成时间和分布方向有二：其一是与褶皱平行的同期张性断层，如龙湖南部断层等；其二是与逆断层垂直的张性断层，是煤田分区的自然境界，在地面上控制了倭肯河两岸的水系。如青龙山断层、桃山断层、七峰断层、富源断层等，多数是弧形构造较后期的产物。

3、张性兼扭性正断层。在煤田内由于发育程度不等，落差大者几百米。小者几厘米，斜切煤层走向，在两翼为北西向，如新兴矿、新建矿的4、8、11、14号断层，在东翼为北西向，如向阳矿的4、11、19、24号断层。

4、压性兼扭性逆断层。主要发育在煤田的弧顶东翼，西翼也有分布，斜切煤层走向，在平面上与张扭性断层常呈 x 型断层切割，如西翼桃山6号层。火成岩：煤田范围内分布着元古界花岗岩，上古生界海西期花岗岩，中生界燕山期花岗岩和中酸性喷出岩，以及第三系、第四系玄武岩。元古界花岗岩在盆地周围较多出露，构成盆地基底。上古生界花岗岩主要分布在煤田东部，它与上古生界地层，元古生界花岗岩一起构成煤系基底。煤田东部区在煤系地层内成煤期后，也有火成岩侵入。主要分布在茄子河区、向阳区、龙湖区、岩性为辉绿岩、安山玢岩、英安斑岩、花岗闪长斑岩等。

五、植被、生物多样性

七台河市的地带性森林植被是以红松为主的针阔混交林，但目前这种植被数量较少，这主要是由于修筑中东铁路时森林植被遭到破坏。解放后采取封山育林、天然抚育等，使森林植被增加。森林面积占全市总面积的22%，次生落叶阔叶林在境内的森林植被中占主体，主要组成树种有柞树、白桦、山杨、榆等，树种单一，材质较差。灌丛植被主要是森林植被破坏后形成的次生灌丛，主要植物种类有刺玫瑰、榛子等，草场主要分布在河谷、漫滩、沼泽地等，部分分布在山坡地、山谷中，主要种类有小叶樟、苔草及莎草等。该区野生动物由于受人类活动的影响，大型野生动物已基本绝迹，没有珍惜、濒危保护物种及其栖息场所。野生动物主要有野猪、黑熊、狍子、狼、狐狸、山兔、松鼠、刺猬和鹿等。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）

一、环境空气质量现状

1、基本污染物环境质量现状

七台河市市区共有3个监测点位，分别是葫头沟（新一中）、新建矿和环保局，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）进行评价。经中国环境监测总站最终审核数据分析可知，根据监测数据的统计结果，2019年七台河市SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为11 ug/m3、27 ug/m3、63 ug/m3、34 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为112 ug/m3；符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。区域空气质量现状评价情况见下表。

表3-1   区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率

（%）

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

34
35
97.14
达标

PM10
年平均质量浓度

63
70
90.00
达标
NO2
年平均质量浓度

27
40
67.50
达标

SO2
年平均质量浓度

11
60
18.30
达标

CO

24小时平均第95位百分数
1200
4000
30.00
达标

O3
8小时平均第90位百分数
112
160
70.00
达标

由2019年全年七台河市环境质量统计数据可以看出，评价指标均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此判定本项目所在区域属于达标区。

2、其他污染物环境质量现状
本项目TSP委托黑龙江省星科环境监测有限公司于2020年10月21日-2020年10月27日进行为期七天的监测，《检测报告》编号为：XKJC20201038，见附件4。

（1）监测项目

监测项目为TSP。

（2）监测频率

连续监测7天，连续24小时。

（3）监测时间

监测时间为2020年10月21日-2020年10月27日；

（4）监测布点

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），监测布点以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置2个监测点。

环境空气的具体监测位置见表3-2和图3-1。

表3-2   项目区环境空气现状监测布点一览表

监测点编号

测点位置

方位

与项目距离（m）

方位

G1

厂区内
/

0
/

G2

东东北侧

ENE
312
主导风向下风向
[image: image1.jpg]FTEI%E 2 1606101514000

G ) LA A R DR

i E 445 mhili6

iste iR AT L T Bk A P RS AT R 4772 0 WURS FF bl H
AP E 25 30_086/4 A VR WI(A 4:) ML R
S SO i &

— EBHAAIS

LR ()

L E Bk MR IR A E

Zi—H2AFHRY 91230900MAIAYWU79X
BEREAN (BT At

EHATA (BF) ESV#S

BN ERAR (BF) ENR

= AL

LB ()

ST BRI R AR A

G2l 912301106802517341
= Sl AR
1A EFFA
4 TR f e s BF
h 08352343507230032 BH009717
2. FEHRHA R
w4 EEMENE fi s EF
A g BHO18804




[image: image54.png]


[image: image2.png]Google Earth

0¥ WMBEHESE s 2O




图3-1   大气现状监测布点

（5）监测结果

监测结果见表3-3。

表3-3   环境空气监测数据一览表   单位：mg/m3
采样时间

G1
G2
2020.10.21
0.134
0.133
2020.10.22
0.134
0.133
2020.10.23
0.135
0.132
2020.10.24
0.136
0.134
2020.10.25
0.136
0.133
2020.10.26
0.137
0.132
2020.10.27
0.137
0.132
（6）评价标准

本项目评价标准执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录，具体情况见表3-4。

表3-4   环境空气质量评价标准表
序号

污染物

取值时间

浓度限值

单位

1
TSP
24小时
300
μg/m3
（7）评价方法

采用单项污染指数法，计算公式为：

计算最大浓度占标率，其公式为：

Pi = Cmax/Coi×100%

式中：Cmax—i 种污染物的实测最大值；

Coi—i 污染物平均浓度标准值。

（8）评价结论

评价结果见表3-5。

表3-5   环境空气现状监测、评价结果统计表（小时浓度）
因子

监测点位

浓度监测值mg/m3
占标率

%
超标率

%
标准值

μg/m3
TSP
G1
0.134~0.137
44.67~45.67
0
300.0
G2
0.132~0.134
44.00~44.67
0
环境质量现状评价结果可知，监测点位厂区及厂区东南侧TSP浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，说明项目所在区域环境空气质量较好。

二、水环境质量现状

本项目生产不排放生产废水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏堆肥处置，不外排。

本项目区域地表水体为倭肯河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）（黑龙江省）》及现场调查，本项目区域地表水径流汇入万宝河，该区域段为“万宝河汇入口-北山大桥”，为排污功能区，无水质目标，水质目标参考下游段“北山大桥-长兴公路桥”段，为Ⅳ类。根据七台河市政府网站公布例行监测数据显示，评价区内污染物监测指标中总氮超标，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，主要原因是当地居民生活污水排入所致，待中心河污水处理厂项目管网铺设完成并投入使用后，最终可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。

三、声环境现状

本项目噪声委托黑龙江省星科环境监测有限公司于2020年10月23日-2019年10月24日进行为期两天的监测，《检测报告》编号为：XKJC20201038，见附件4。

（1）监测项目

项目生产车间所在厂界四周及最近敏感点，昼间、夜间等效声级。

（2）监测频率

连续监测2天，昼间、夜间各一次。

（3）监测时间

监测时间为2020年10月23日-2020年10月24日；

（4）监测布点

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）并结合当地的实际情况，在评价范围内共布设6个噪声监测点位。具体布点情况见表3-12，图3-3。

[image: image55.png]


[image: image56.png]


[image: image3.png]<
+=
<
@©
L
O
(o))
o
0
O





图3-3   噪声监测布点示意图

表3-12   噪声监测布点一览表

位置

监测点位
点位名称
说明
项目厂界

S1
北侧厂界外1m监测点
厂区边界

声环境质量现状
S2

东侧厂界外1m监测点
S3

南侧厂界外1m监测点
S4

西侧厂界外1m监测点

敏感点
S5
林苑之星小区
现状
S6
居民点
现状
（5）监测结果

监测结果见表3-13。

表3-13   噪声监测结果一览表   单位：dB（A）
采样点位

2020.10.23
2020.10.24
昼间
夜间
昼间

夜间

S1
51
41
51
41
S2
52
42
52
42
S3
52
42
52
43
S4
52
42
52
42
S5
50
41
50
40
S6
51
40
51
41
（6）现状评价

将环境噪声现状监测结果与标准比较，东、西、南、北侧环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准；敏感点噪声现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
（7）评价结论

评价结果表明，本项目所在厂区厂界噪声现状昼间和夜间的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，敏感点噪声现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，说明区域内声环境质量较好。

四、土壤环境质量现状

本项目土壤委托江苏格林勒斯检测科技有限公司对土样进行监测，《检测报告》编号为：GE2010290801B，见附件5。
（1）监测项目

T1监测建设用地基本因子（45项）：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k] 荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等 45 项基本因子

T2、T3监测特征因子金属：金属7项：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍。
（2）监测频率

厂区内三个点位，各一次。

（3）监测时间

采样时间为2020年10月21日，样品接收为2020年10月29日，分析时间为2020年10月29日-2020年11月9日

（4）监测布点
按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）并结合当地的实际情况，在评价范围内共布设3个土壤监测点位。具体布点情况见表3-8，图3-3。

[image: image57.png]


[image: image58.png]


[image: image4.png]



图3-3   土壤监测布点示意图
表3-8   土壤监测布点一览表

监测点编号
测点位置
名称
备注
T1
厂区内
未被污染
表层样点（0~0.2m）
T2
厂区内
其他点位
表层样点（0~0.2m）
T3
厂区内
其他点位
表层样点（0~0.2m）
（5）监测结果

监测结果见表3-9。

表3-9   土壤环境质量标准及监测结果一览表   单位：mg/kg
序号
项目
筛选值

监测点位

T1
T2
T3
1
砷
60
16.3
18.5
12.2
2
镉
65
0.09
0.03
0.10
3
铬（六价）
5.7
＜0.5
＜0.5
＜0.5

4
铜
18000
22
19
21
5
铅
800
20.4
20.1
19.0
6
汞
38
0.032
0.025
0.032
7
镍
900
23
20
23
8
四氯化碳
2.8
＜0.0013L
—
—
9
氯仿
0.9
＜0.0011L
—
—
10
氯甲烷
37
＜0.001
—
—
11
1,1-二氯乙烷
9
＜0.0012
—
—
12
1,2-二氯乙烷
5
＜0.0013
—
—
13
1,1-二氯乙烯
66
＜0.001
—
—
14
顺-1,2-二氯乙烯
596
＜0.0013
—
—
15
反-1,2-二氯乙烯
54
＜0.0014
—
—
16

二氯甲烷
616
＜0.0015
—
—
17

1,2-二氯丙烷
5
＜0.0011
—
—
18

1,1,1,2-四氯乙烷
10
＜0.0012
—
—
19

1,1,2,2-四氯乙烷
6.8
＜0.0012
—
—
20

四氯乙烯
53
＜0.0014
—
—
21

1,1,1-三氯乙烷
840
＜0.0013
—
—
22

1,1,2-三氯乙烷
2.8
＜0.0012
—
—
23

三氯乙烯
2.8
＜0.0012
—
—
24

1,2,3-三氯丙烷
0.5
＜0.0012
—
—
25

氯乙烯
0.43
＜0.001
—
—
26

苯
4
＜0.0019
—
—
27

氯苯
270
＜0.0012
—
—
28

1,2-二氯苯
560
＜0.0015
—
—
29

1,4-二氯苯
20
＜0.0015
—
—
30

乙苯
28
＜0.0012
—
—
31

苯乙烯
1290
＜0.0011
—
—
32

甲苯
1200
＜0.0013
—
—
33

间二甲苯+对二甲苯
570
＜0.0012
—
—
34
邻二甲苯
640
＜0.0012
—
—
35
硝基苯
76
＜0.09
—
—
36
苯胺
260
＜0.1
—
—
37
2-氯酚
2256
＜0.06
—
—
38
苯并[a]蒽
15
＜0.1
—
—
39
苯并[a]芘
1.5
＜0.1
—
—
40
苯并[b]荧蒽
15
＜0.1
—
—
41
苯并[k]荧蒽
151
＜0.1
—
—
42
䓛
1293
＜0.1
—
—
43
二苯并[a,h]蒽
1.5
＜0.1
—
—
44
茚并[1,2,3-cd]芘
15
＜0.1
—
—
45
萘
70
＜0.009
—
—
由上表检测结果可知，项目土壤环境污染物检测值满足《土壤环境质量标准建设 用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表 1 第二类用地筛选值要求。


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目评价区无国家级、省、市级名胜古迹、自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种等。根据本工程的特点以及区域环境状况，确定以下环境保护目标：

本项目环境保护目标见表3-10、3-11、3-12，大气环境保护目标见附图5，声环境保护区域见附图6，土壤环境保护目标见附图7。

表3-10   主要环境保护目标及保护级别（大气）

大气环境保护目标
名称

坐标/m

保护

对象

保护

内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

桃山区

0
1232
居住区
人群
二类
NNE
1408
林苑之星小区

-50
0
人群
二类
W
50
万宝村

-969
1140
农村地区中人群较集中的区域
人群
二类
NW
1496
桃山工人村

-1202
-63
人群

二类

W
1204
桃南村

-1434
1508
人群

二类

NW
2081
表3-11   主要环境保护目标及保护级别（噪声）

序号
环境

元素
环境保

护目标
环境敏感区域及受影响人数
方位（与厂界距离m）
保护功能
保护
时段
1

声环境
厂界外200m范围内人群
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准

运营期
2
林苑之星小区

1200
W，50
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

3
居民点

20
S，12
表3-12   主要环境保护目标及保护级别（土壤）

土壤环境保护目标
名称

坐标/m

保护

对象

保护

内容

环境

功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

耕地

0
26
农田
土壤

环境
（GB 15618-2018）表1筛选值
W
26
树林

-12
0
树林
N
12
树林

27
8
树林
S
29



评价适用标准

	环境质量标准
	（一）环境空气

根据环境空气质量功能区划分，本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，具体各项目污染物浓度限值如下：

表4-1   环境空气质量标准限值

污染物名称

平均时间

浓度限值

（二级标准）

单位

二氧化硫

SO2
年平均

60

μg/m3
（标准状态）

24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

一氧化碳

CO
24小时平均

4

mg/m3
（标准状态）

1小时平均

10
臭氧

O3
日最大8小时平均

160

μg/m3
（标准状态）

1小时平均

200

颗粒物

（粒径小于等于10μm）

年平均

70

24小时平均

150

颗粒物

（粒径小于等于2.5μm）

年平均

35

24小时平均

75

TSP
年平均
200
24小时平均
300
（二）地表水

地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类。

表4-2   地表水环境质量（Ⅳ类标准）

污染物名称

Ⅳ类标准值

单位

pH
6-9

—

溶解氧

≥3
mg/L

高锰酸盐指数

≤10
COD

≤30
BOD5
≤6
氨氮
≤1.5
总磷

≤0.3
总氮
≤1.5
氟化物
≤1.5
（三）声环境

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、3类标准。

表4-3   声环境质量标准

声环境功能区类别

昼 间dB(A)

夜 间dB(A)

2类

60
50
3类
65
55
（四）土壤环境

厂区内用地属于企业用地，土壤中的污染物执行《土壤环境质量建设用地土 壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表 1 中第二类用地筛选值标准，具体 标准值详见下表。

表4-4   土壤环境质量标准   单位：mg/kg
序号
项目
筛选值

第二类用地
1
砷
60
2
镉
65
3
铬（六价）
5.7
4
铜
18000
5
铅
800
6
汞
38
7
镍
900
8
四氯化碳
2.8
9
氯仿
0.9
10
氯甲烷
37
11
1,1-二氯乙烷
9
12
1,2-二氯乙烷
5
13
1,1-二氯乙烯
66
14
顺-1,2-二氯乙烯
596
15
反-1,2-二氯乙烯
54
16

二氯甲烷
616
17

1,2-二氯丙烷
5
18

1,1,1,2-四氯乙烷
10
19

1,1,2,2-四氯乙烷
6.8
20

四氯乙烯
53
21

1,1,1-三氯乙烷
840
22

1,1,2-三氯乙烷
2.8
23

三氯乙烯
2.8
24

1,2,3-三氯丙烷
0.5
25

氯乙烯
0.43
26

苯
4
27

氯苯
270
28

1,2-二氯苯
560
29

1,4-二氯苯
20
30

乙苯
28
31

苯乙烯
1290
32

甲苯
1200
33

间二甲苯+对二甲苯
570
34
邻二甲苯
640
35
硝基苯
76
36
苯胺
260
37
2-氯酚
2256
38
苯并[a]蒽
15
39
苯并[a]芘
1.5
40
苯并[b]荧蒽
15
41
苯并[k]荧蒽
151
42
䓛
1293
43
二苯并[a,h]蒽
1.5
44
茚并[1,2,3-cd]芘
15
45
萘
70
46
氯丹
6.2
47
p，p’-滴滴滴
7.1
48
p，p’-滴滴伊
7.0
49
滴滴涕
6.7
50
硫丹
1687
51
α-六六六
0.3
52
β--六六六
0.92
53
γ-六六六
1.9
54
六氯苯
1
55
灭蚁灵
0.09
56
多氯联苯
0.38
57
PCB126
1×10-4
58
PCB169
4×10-4


	污染物排放标准
	（一）废气

本项目施工期扬尘（颗粒物）为无组织排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2对应的无组织排放限值，具体标准限值见表4-5。

表4-5   大气污染物综合排放标准
污染物
无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度（mg/m3）

颗粒物
周界外浓度最高点
1.0

本项目生产过程中破碎产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的规定。具体值见表4-6。

表4-6   大气污染物排放限值

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率

无组织排放监控浓度限值

排气筒高度（m）
二级（kg/h）

监控点
浓度（mg/m3）

颗粒物

120（其他）
15
0.51
周界外浓度最高点
肉眼不可见
（二）噪声

本项目运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准，具体排放限值见标4-7：

表4-7   工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

声环境功能区类别

昼 间

夜 间

3类

65
55
（三）固体废物

本项目固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关标准要求。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定。

	总量控制指标
	根据《全国主要污染物排放总量控制计划》，本项目总量控制为颗粒物。

颗粒物：0.24t/a。



建设项目工程分析

	一、施工期工艺及产污环节分析
本项目厂房租赁，无土建施工。施工期主要为平整场地、设备基础铺设、设备的安装及调试，施工期短，施工期内容较简单，仅进行简要分析。

本项目施工期产生的主要污染物主要为施工扬尘，施工过程中进行洒水降尘，扬尘对周围环境影响不大；施工期较短，施工废水主要为工人生活用水，依托周围防渗旱厕排放；固废为少量土方、装修垃圾及生活垃圾，统一收集后由市政管理部门带走处置；施工噪声主要来自设备安装，经距离衰减，对周围环境影响较小。

综上，施工期产生的污染对环境影响均在可接受范围内，随着施工期结束，影响也随即终止。
二、运营期工艺及产污环节分析

（一）运营期工艺流程及产污节点

本项目工艺流程及产污节点如图5-1。


[image: image5.emf]原料 上料 制粒

噪声

不合格产品

破碎 筛分

收集回用 集气罩 +布袋除尘器

粉尘

成品

15m高排气筒


图5-1   生产工艺流程及产污节点示意图

1、工艺流程描述如下：

（1）上料

本项目原料为秸秆。使用上料机进行上料，上料过程中产生粉尘和噪声。
（2）破碎、筛分

本项目进料后，对原料进行破碎、筛分，筛分后合格中间产品进入下一阶段，未达到标准的重新进行破碎。
（3）压块造粒

对破碎后的原料进行压块造粒，成品规格为直径18mm，长度约70mm的圆柱。不合格产品回收至破碎、造粒设备重新加工。

2、装卸堆存

本项目收购秸秆均已在场外压实、打包完毕，秸秆包外罩一层网兜加固，装卸过程中起尘量极低，可忽略不计。

根据相关资料分析，秸秆属较难发酵的有机物。厂区存放的秸秆含水率在10%，暂存于生产场地，暂存周期不大于一周，暂存量约1000t，随生产运行期周转，不长期存放。类比同类项目，当原料存储量为1000t时，氨和硫化氢的产量为0.005t/a和0.0005t/a。厂区内地面做好防渗工作，雨雪天气加盖苫布，晴天对原料进行晾晒，防止原料因长期堆存、受潮或雨雪天等原因产生的发酵异味。

3、物料平衡

秸秆原料含水率在40%左右，收购前在已通过晾晒风干、储运过程等，将含水率降至10%以下，物料平衡图见图5-2：


[image: image6.emf]进场质量 破碎 、 筛分 生物质颗粒成品

除尘器收集粉尘 、 不合格产品

20000t

约 20000t

43.168t回用

收购前

30000t

约 10000t水分

厂区内

厂区外

粉尘约 0.832t


图5-2   物料平衡图

（二）运营期产污环节分析

本项目主要产污环节如下：

废气：本项目上料、筛分、破碎过程中产生粉尘和噪声。

废水：本项目无生产废水排放，仅产生工人生活污水。

噪声：本项目噪声主要为上料机、粉碎机、筛分机、造粒机运行产生的噪声。
固废：本项目生产的不合格产品和布袋除尘器收集的粉尘回用生产不排放。主要固废为工人生活产生生活垃圾。
1、废气

本项目在进料、破碎、筛分过程中会产生粉尘。

本项目粉碎及成型过程产生的粉尘类比《句容雪劲生物能源科技有限公司生物质秸秆固体成型燃料加工项目竣工环境保护验收监测报告》中的数据，类比项目原料为秸秆，与本项目一致，生产工艺与本项目一致，监测日期为2017年6月27日~28日，颗粒物排放浓度0.936~1.11mg/m3，排放速率0.010~0.012kg/h。类比项目采用布袋除尘器，除尘效率99%，生产规模3万t/a，年生产300d，每天16h，即4800小时。由此反推，该类比项目颗粒物产生量约为4.8~5.8t/a，占生产规模量的0.16‰~0.19‰，因此，取物料量的0.2‰作为本项目生产过程中产生的颗粒物量。

本项目原料总量为20000t，即上料、破碎、筛分过程中产生的粉尘量为4t/a。

在上料、破碎、筛分单元加装集气罩，粉尘通过集气罩收集后，经布袋除尘器处理后的废气经由15m高排气筒排放。其中集气罩捕集率为80%，布袋除尘器除尘率为99%，设计风量6000m3/h，工作时长4200小时。则集气罩收集的粉尘量为3.2t/a，速率为0.76kg/h，浓度为126.98mg/m3；布袋除尘器能够收集到的粉尘总量为3.168t/a，即通过排气筒有组织排放量为0.032t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为1.27mg/m3；未被收集的粉尘无组织排放，排放量为0.8t/a，项目生产设备置于地下，设备上方设置遮挡，采取生产场地洒水抑尘、定期清扫的方式，可降低无组织排放量74%（照环境保护部公告2014年第92号关于发布《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》等5项技术指南的公告中附件6《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，连续洒水操作扬尘控制效率可达74%，），则项目无组织排放粉尘为0.208t/a，排放速率0.05kg/h。
2、废水

本项目生产不排放废水，运营期主要废水为工作人员生活污水。

项目劳动定员8人，生活用水量参照《黑龙江省地方用水定额》（DB23/T 727-2017）中办公室用水，取50L/人·d计算，用水量为0.4m3/d，年工作210天，总用水量为84m3/a；排污系数取0.8，即0.32m3/d，年排放量为67.2m3，生活污水主要污染物为COD和NH3-N，产生浓度和产生量分别为，COD（300mg/L）0.020t/a，NH3-N（30mg/L）0.002t/a。，全部排入防渗旱厕中，定期清掏堆肥，不外排。
3、噪声

本项目高噪声设备主要为上料机、粉碎机、筛分机、造粒机。声源强度在70~85dB（A），项目设备设置基础减震、部分设备置于地下，生产车间厂房封闭，经距离衰减后，厂界噪声能降至50dB（A）以下。

表5-1   噪声源及源强一览表   单位：dB（A）

位置

噪声源

声源类型

噪声源强

降噪措施

降噪

效果

持续时间

生产车间

上料机
频发

75~85
基础减震，厂房隔声，距离衰减，厂区绿化、围墙削减

30
4200h
粉碎机
75~80
30
筛分机
70~75
30
造粒机

75~85

30
4、固废

工业固废

本项目生产的不合格产品及布袋除尘器收集的废料全部回用生产，不排放。不合格产品约为产能规模的2‰，即40t；布袋除尘器收集的粉尘量为3.168t。回收总量为43.168t/a。
生活垃圾

本项目职工人数为8人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，属于黑龙江省七台河市，即一区4类，对应生活垃圾排放系数为0.46，即生活垃圾产生量按0.46kg/d·人计算，本项目生活垃圾产生量为3.68kg/d（0.77t/a），生活垃圾集中收集后，由市政管理部门统一清运处理。



	本项目污染源排放清单见下表。
表5-2   废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
工序/

生产线

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间（h）

核算

方法

废气产生量（m3/h）

产生质量浓度

（mg/m3）

产生量

（kg/h）

工艺

效率

%

核算

方法

废气排放量（m3/h）

排放质量浓度（mg/m3）

排放量

（kg/h）

生产车间
设备集气罩
有组织

颗粒物
产污系数法
6000
126.98
0.76
集气罩+布袋除尘器+15m排气筒
80%+99%
产污系数法
6000
1.27
0.008
4200
生产车间
/
无组织
颗粒物
产污系数法
—
—
0.19
—
—
产污系数法
—
—
0.05
4200
表5-3   废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
工序/

生产线

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间（h）

核算

方法

废水产生量（t/a）

产生浓度

（mg/L）

产生量

（t/a）

工艺

效率

%

核算

方法

排放废水量（t/a）

排放浓度

（mg/L）

排放量

（t/a）

生活

废水
职工

生活

污水

COD
类比法
67.2
300
0.02
排入防渗旱厕，定期清掏堆肥
100%

—
—
—
—
4200
氨氮
类比法
67.2
30
0.002
—
—
—
—
4200
表5-4   噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表
工序/

生产线

装置

噪声源

数量

（台）

声源类型

（频发、偶发等）

噪声源强

降噪措施

噪声排放值

排放时间（h）

核算方法

设备外1米处噪声值

工艺

降噪

效果

核算方法

噪声值

上料
上料机
上料机
4
频发

类比法

85
基础减震，厂房隔声，距离衰减，厂区绿化、围墙削减
30
类比法

55
4200
破碎
粉碎机
粉碎机
1
频发
类比法
80
30
类比法

50
4200
筛分
筛分机
筛分机
1
频发
类比法
75
30
类比法
45
4200

造粒
造粒机
造粒机
4
频发

类比法
85
30
类比法
55
4200
表5-5   固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表
工序/

生产线

装置

固体废物名称

固废属性

产生情况

污染物排放

最终去向

核算方法

产生量

（t/a）

工艺

处置量

（t/a）

生产

区域
生产过程
不合格产品
Ⅰ类一般工业固体废物
类比法
40
回用生产
40
回用生产
生产设备

布袋除尘器

Ⅰ类一般工业固体废物
类比法

3.168
回用生产
3.168
回用生产
员工
员工
生活垃圾
生活垃圾
产污系数法
0.77
集中收集，由市政管理部门统一清运处置
0.77
生活垃圾处理厂
注：固废属性指第I类一般工业固体废物、第Ⅱ类一般工业固体废物、危险废物（按照《国家危险废物名录》划分）、生活垃圾等。


项目主要污染物产生及预计排放情况

	
	排放源
	污染物

名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	废气
	上料
	颗粒物
	有组织
	126.98mg/m3，3.168t/a
	1.27mg/m3，0.032t/a

	
	
	
	无组织
	0.19kg/h，0.8t/a
	0.049kg/h，0.208t/a

	废水
	职工生活
	生活污水
	67.2t/a
	排入防渗旱厕，定期清掏堆肥

	
	
	COD
	300mg/L；0.02t/a
	

	
	
	NH3-N
	30mg/L；0.002t/a
	

	噪声
	车间设备
	噪声
	70~85dB（A）
	40~55dB（A）

	固体废物
	一般固废
	设备除尘
	粉尘
	3.168t/a
	回用生产

	
	
	不合格产品
	废料
	40t/a
	回用生产

	
	
	职工生活
	生活垃圾
	0.77
	集中收集，由市政管理部门统一清运处置

	主要生态影响
	本项目租用现有场地，施工期无生态影响。在评价区域内未发现国家及省市级重点保护的稀有动植物及种群，属于生态环境非敏感区，在贯彻“清洁生产”的原则条件下，项目建设对生态基本无影响。


环境影响分析

	施工期影响分析：

本项目施工期主要工程内容较为简单，施工期工程量小，施工时间短，造成的环境影响主要集中在项目所在厂区范围内，对周围环境影响较小，随着施工期结束而终止，故不对本次环评不对施工期环境影响进行分析。

	运营期影响分析：

1、大气环境影响分析

粉尘：

项目生产规模为20000t/a，经类比计算，项目上料、破碎、筛分过程中产生的粉尘量为4t/a。粉尘通过集气罩收集后，经布袋除尘器处理，处理后的废气通过15m高排气筒排放。

集气罩收集效率为80%，收集的粉尘量为3.2t/a，速率为0.76kg/h，浓度为126.98mg/m3；布袋除尘器能够收集到的粉尘总量为3.168t/a，即通过排气筒有组织排放量为0.032t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为1.27mg/m3；未被收集的粉尘无组织排放，排放量为0.8t/a，项目采取生产设备遮挡、洒水抑尘、定期清扫的方式，可降低无组织排放量74%，则项目无组织排放粉尘为0.208t/a，排放速率0.05kg/h。

因此，本项目运营期废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放浓度限值的要求，对周围环境空气质量影响较小。

（1）大气环境影响评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关规定，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。选取Pi最大者来确定评价工作等级。评价工作等级及其分级依据见表7-1。

表7-1   大气评价工作等级

评价工作等级

评价工作分级依据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1% 

根据工程分析，项目排放的废气主要为颗粒物，排放方式为有组织排放和无组织排放。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，计算污染物最大地面占标率Pi以及所对应的D10%，最大占标率Pi的计算公式为：

Pi=(Ci/Coi)×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。

一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1h平均质量浓度的二级浓度限值，对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。即PM10、TSP选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中24小时平均浓度值的3倍值。

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
①估算模型参数

估算模型参数表见下表。
表7-2   估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

城市
人口数(城市人口数)

777100
最高环境温度

39.0 °C

最低环境温度

-38.1°C

土地利用类型

农田
区域湿度条件

中等湿度
是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率(m)

/

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/km

/
海岸线方向/o

/
②污染源参数统计

表7-3   点源参数表

名称

排气筒底部中心坐标/m

排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气

流速/（m3/h）

烟气温度/℃

年排放小时数/h

排放

工况

污染物排放速率/（kg/h）

PM10
东经
北纬
排气筒

131.010513
45.747818
237
15

0.5
11.6
20
4200
连续

0.008
表7-4   面源参数表

编号

名称

面源起点坐标

面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/°

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

东经
北纬
TSP

1
生产车间
131.009666
45.748129
238
100
118
350
4
4200
连续

0.05
③主要污染源估算模型计算结果

主要污染源估算模型计算结果见下表。

表7-5   主要污染源估算模型计算结果表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m³)

Cmax(μg/m³)

Pmax(%)

D10%(m)

排气筒
PM10
450.0

0.4882

0.1085

/

生产车间
TSP
900.0

28.0330
3.1148
/

本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP Pmax值为3.1148%，Cmax为28.033μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
（2）评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围为以建设项目厂界外延，边长取5km的矩形区域。

（3）大气环境影响预测

本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（4）污染物排放量核算

本项目环境空气评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ2.2-2018）“8.1 一般性要求”，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，详见表7-6、表7-7，表7-8。

表7-6   大气污染物有组织排放量核算表
序号

排放口编号
污染物

核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

车间排气筒
1
DA001
PM10
1.27
0.008
0.032
有组织排放总计

PM10
0.032
表7-7   大气污染物无组织排放量核算表
序号

排放口

编号
产污

环节

污染物

主要防

治措施
排放标准
年排放量（t/a）

标准名称
浓度限值（mg/m3）

1

生产车间

加工设备

TSP
集气罩+布袋除尘器+15m高空排放
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
1.0
0.208
无组织排放总计
PM10
0.208
表7-8   大气污染物年排放量核算表

序号
污染物
年排放量（t/a）
1
PM10
0.24
非正常工况
当布袋除尘器故障时，有组织排放废气未经过布袋除尘器处理，此时污染源为非正常排放状态。

表7-9  污染源非正常排放核算表

序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/（mg/m3）

非正常排放速率/（kg/h）
单次持续时间/h

年发生频次/次

应对措施

1

TA001
布袋除尘器故障
PM10
126.98
0.76
＜24

＜1

及时检修，更换活性炭
（5）大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定及大气环境影响预测与评价”的要求，以项目排放的粉尘为污染源，经估算模型计算，评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，项目不设置大气环境防护距离。
2、地表水环境影响分析

本项目生产过程不排放废水。排放的废水为职工生活污水，生活用水量为84m3/a；排污系数取0.8，即年排放量为67.2m3，生活污水主要污染物为COD和NH3-N，产生浓度和产生量分别为，COD（300mg/L）0.020t/a，NH3-N（30mg/L）0.002t/a。，全部排入防渗旱厕中，定期清掏堆肥，不外排。

综上，本项目不向地表水环境排放废水，无污染途径，对地表水环境无影响。

3、声环境影响分析

1）评价等级的确定

本项目所在区域为3类声环境功能区，按照《环境影响评价结束导则 声环境》（HJ2.4-2009）5.2.1的要求，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。本项目声环境影响评价为三级评价。

2）评价范围

声环境影响评价范围取项目所在厂区厂界200m范围。

3）预测模型

声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测方法，噪声源分为室内声源和室外声源，应分别计算。室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

A.单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8kHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按下式计算：

[image: image7.wmf]A

D

L

r

L

c

w

p

-

+

=

)

(


[image: image8.wmf]misc

bar

gr

atm

div

A

A

A

A

A

A

+

+

+

+

=


式中：Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源的规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB(A)。

A—倍频带衰减，dB(A)；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)；

Aatm—大气吸引引起的倍频带衰减，dB(A)；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB(A)；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB(A)；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB(A)。

衰减项计算参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中8.3.3-8.3.7相关模式计算。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频声压级Lp(r)可按下式计算：

[image: image9.wmf]A

r

L

r

L

p

p

-

=

)

(

)

(

0


预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

[image: image10.wmf][

]

þ

ý

ü

î

í

ì

=

å

=

D

-

8

1

)

(

1

.

0

10

lg

10

)

(

i

L

r

L

A

i

i

P

r

L


式中：Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB(A)；

△Li—i倍频带A计权网络修正值，dB(A)（见附录B）。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下述两个公式作近似计算：

[image: image11.wmf]A

D

L

r

L

c

Aw

A

-

-

=

)

(


或[image: image12.wmf]A

r

L

r

L

A

A

-

=

)

(

)

(

0


A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

室内声源等效室外声源声功率级计算方法

[image: image13.png]



图7-1   室内声源等效为室外声源图例

如上图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式近似求出：

[image: image14.wmf](

)

6

1

2

+

-

=

TL

L

L

p

p


式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

[image: image15.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

=

R

r

Q

L

L

W

P

4

4

lg

10

2

1

p


式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按公下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image16.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

=

N

j

L

i

P

ij

P

T

L

1

1

.

0

1

1

10

lg

10


式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB(A)；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

[image: image17.wmf](

)

(

)

(

)

6

1

2

+

-

=

i

i

P

i

P

TL

T

L

T

L


式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB(A)。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

[image: image18.wmf](

)

S

T

L

L

P

W

lg

10

2

+

=


然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

C.预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：

[image: image19.wmf](

)

eqb

eqg

L

L

eq

L

1

.

0

0.1

10

10

lg

10

+

=


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

D.点声源噪声衰减模式：

LP(r)＝LP(r0)-20lg(r/r0)

式中：LP(r0)—已知点的噪声声级，dB(A)；

LP(r)—评价点的噪声声级，dB(A)；

r0—已知点到噪声源的距离，m；

r1—评价点到噪声源的距离，m。

4）主要噪声源及源强

本项目噪声主要来自布料机、破碎机、筛分机、造粒机等设备运行。设备运转的噪声声级范围为70~85dB（A）。

表7-10   噪声源及源强一览表   单位：dB（A）
噪声源

声源

类型

噪声源强

降噪措施

噪声排放值

持续

时间/h
核算

方法
噪声值

工艺

降噪效果

噪声值

布料机
频发

类比法

85
基础减震，厂房隔声，距离衰减，厂区绿化、围墙削减
30
55
4200
破碎机
频发
80
30
50
4200

筛分机
频发
75
30
45
4200

造粒机
频发

85
30
55

4200

5）预测模型

本项目采用《环境影响评价结束导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声模式预测本项目各噪声源对周围环境的影响。

6）预测结果

不考虑建绿化衰减的条件下，本项目厂界处噪声预测结果见表7-11，敏感点处噪声预测结果见表7-12，噪声预测等值线图见图7-2。

[image: image59.png]


[image: image20.png]- -
' .

5 Y\

- ','—
LB

\
,' - GOO

gle Earth

[




图7-2   噪声预测等值线图见图

表7-11   厂界处噪声预测结果   单位：Leq[dB(A)]

敏感点

昼间贡献值

夜间贡献值

项目北侧厂界

35.97
32.96
项目东侧厂界

48.48
45.47
项目南侧厂界

34.53
31.52
项目西侧厂界

32.96
29.95
表7-12   厂界处噪声预测结果   单位：Leq[dB(A)]

敏感点

贡献值

现状值

预测值

林苑之星小区

昼间
28.18
50.00
50.03
夜间
25.17
41.00
41.11
居民点

昼间
31.35
51.00
51.05
夜间
28.34
40.00
40.29
根据预测结果，本项目所在厂区厂界北、东、南、西侧昼间噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。厂区西侧林苑之星小区、北侧居民点昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求。

4、土壤环境影响分析

本次评价根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，对拟建场地及周边土壤环境进行现状调查，并在调查的基础上，分析拟建场地及周边土壤环境变化趋势，在预测的基础上提出防治措施。

1）土壤环境评价等级的确定
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ 964-2018）附录A中表A.1本项目生产厂区部分属于“环境和公共设施管理业”中的“废旧资源加工、再生利用”，为Ⅲ类项目。

拟建项目占地面积16609.56m2，属于小型项目，项目周边50m范围内有现状耕地、林地，土壤环境敏感程度为敏感、较敏感。
污染影响型评价工作等级划分表见下表：

表7-13   污染影响型评价工作等级划分表
敏感程度
评价工作等级
占地规模
Ⅰ类
Ⅱ类
Ⅲ类
大
中
小
大
中
小
大
中
小
敏感

一级
一级

一级

二级
二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级
一级

二级

二级
二级

三级

三级
三级

-

不敏感

一级
二级

二级

二级
三级

三级

三级
-
-

注：“-”表示可不展开土壤环境影响评价工作。
根据表7-13，本项目土壤环境影响评价工作确定为三级评价。
2）评价范围及敏感目标分布

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，本次土壤环境影响评价范围为以占地范围内及占地范围外50米范围。调查评价范围如图7-3所示。

拟建场地用地性质为集体建设用地，周边50米范围内东侧土地利用现状为耕地，北侧南侧均有树林，评价范围内土壤环境保护目标为厂区西侧耕地，北侧、南侧树林。

[image: image60.png]


[image: image61.png]


[image: image21.png]Goog'le‘éarth

OB W 1 ¥ 0





图7-3  土壤环境影响评价范围

[image: image22.png]



图7-4   土壤类型分布图
3）土壤环境影响预测

（1）土壤环境影响途径分析

本项目对土壤可能的污染途径为原料收雨雪天气影响，淋湿受潮后渗入厂区土壤；防渗旱厕渗漏等。

（2）土壤环境影响预测

本项目旱厕、原料堆存场地做好防渗，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能。原材料存放过程中应避免雨雪天受潮，加盖苫布。生产过程密闭、采用布袋除尘器除尘，高空组织排放，生产厂房密闭，洒水降尘，颗粒物、粉尘的影响降至较低水平，对周围耕地农作物影响较小。根据同类项目的情况类比，在做好旱厕、堆存场地防渗、生产设备除尘等措施的前提下，项目运行期对土壤环境影响较小。
做好以上工作，对土壤环境影响较小，可被环境接受。
5、固体废物影响分析

本项目生产过程中产生的固废全部回用生产不排放，废料量约为40t/a，布袋除尘器回收粉尘量为3.168t/a，总量为43.168t/a。生活垃圾产量为0.77t/a，集中收集后，由市政管理部门统一清运处理。
通过采取以上措施后，本项目固体废物均得到有效处置或安全处置，对周围环境影响较小。

6、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），对照附录B，本项目无突发环境事件风险物质，因此不需要进行环境风险评价。

	环境管理

（1）按生态环境部门有关规定与环保要求，搞好厂区的环境管理，实施厂、车间、工段的三级管理体制。全体员工参与，隐患自除，责任自负，避免对周边环境的影响。

（2）加大力度提高全体职工的环保意识，对重要装置在岗职工进行技术培训的同时，还应对其进行有关的环保法、环保事故发生后的应急措施等方面的培训，努力做到持证上岗，完善自身管理。

（3）加强环境管理，制定与环保有关的完善的规章制度，切实落到实处。
环境监测计划
在本项目实施时严格执行“三同时”制度，保证项目运营时三废均能得到有效处理后达标排放。在日常生产中，应加强环保管理，大力推行清洁生产，并加强职工对污染要“以防为主，防治结合”的认识。另外，应加强对设备运行状况的检查，特别是对减振垫等噪声污染防治措施定期检查，制定检查方案与实施计划，严防出故障，对三废处理装置要定期检修，以确保污染物达标排放。根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)确定本项目环境监测计划，对噪声进行常规监测，必要时可对土壤环境展开跟踪监测。
表7-14   污染物监测计划一览表
项目

监测制度

废气

有组织
监测项目
粉尘（PM10）
监测布点
排气筒通道
监测频率
每年监测一次

执行排放标准
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
无组织
监测项目
TSP
监测布点
厂界上风向2-50m范围内布设1参照点，厂区下风向浓度最高点处布设3个监控点
监测频率
每年至少监测一次
执行排放标准
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）表2无组织排放浓度限值要求
噪声
监测项目
LAeq
监测布点

厂界四周外1m，敏感点
监测频率
每季至少昼间、夜间各一次
执行排放标准
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准
环保竣工验收

本次建设项目的环保设施“三同时”竣工验收一览表见表7-15。

表7-15   “三同时”竣工验收一览表
项目
环保措施
验收标准
废气

生产车间封闭，在上料、破碎、筛分单元加装集气罩，收集后的气体经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒高空排放。
粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放浓度限值的要求。
废水
生产不排放废水，设置防渗旱厕，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。
生产不排放废水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥处置。
噪声
选用底噪设备，设置基础减震，设备置于车间内，生产车间封闭，厂区设置绿化和围墙。
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12 348-2008)3类标准要求。
土壤

简单防渗
需做一般地面硬化，地表粘土做夯实处理，处理深度不小于150mm。
固废
生产过程产生的废料全部回用于生产；生活垃圾收集后交市政管理部门统一处理。
处置率100%
全厂污染物排放清单

全厂污染物排放清单见表7-16。

表7-16   全厂污染物排放清单
项目
污染物名称
污染物

产生量
防治措施
污染物

排放量
预期治理效果
废气
粉尘、TSP
4t/a
车间封闭生产，上料、破碎、筛分单元加装集气罩，收集后的气体经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒高空排放。
0.24t/a
排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放浓度限值的要求。
废水
生活污水
67.2t/a
排入防渗旱厕
67.2t/a
定期清掏堆肥，不外排。
COD
300mg/L
300mg/L
NH3-N
30mg/L
30mg/L
噪声
设备噪声
70~85

dB（A）
选用底噪设备，设置基础减震，设备置于车间内，生产车间封闭，厂区设置绿化和围墙。
40~55
dB（A）
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
固废

不合格产品
40t/a
回用于生产
0
不外排
生产设备布袋除尘器
3.168t/a
0
生活垃圾
0.77t/a
由市政管理部门统一清运处理
0
不外排



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	项目
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期防治效果

	废气
	生产设备
	粉尘、TSP
	车间封闭生产，上料、破碎、筛分单元加装集气罩，收集后的气体经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒高空排放
	粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放浓度限值的要求

	废水
	职工生活
	生活污水
	排入防渗旱厕
	定期清掏堆肥，不外排

	噪声
	车间设备
	噪声
	选用底噪设备，设置基础减震，设备置于设备车间内，生产车间封闭，厂区设置绿化和围墙。
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求

	固体废物
	设备除尘
	粉尘
	回用于生产
	处置率100%

	
	不合格产品
	废料
	回用于生产
	处置率100%

	
	职工生活
	生活垃圾
	集中收集，由市政管理部门统一清运处置
	处置率100%

	生态保护措施及预期效果：

做好厂区绿化，植树种草、美化环境。




结论

	一、项目概况

本项目为七台河昌达生物能源科技有限公司年产2万吨秸秆压块项目，建设单位七台河昌达生物能源科技有限公司，项目投资300万元，占地面积16609.56m2，其中建筑面积545m2；项目环保投资9.2万元，占总投资比例的3.07%。

本项目位于黑龙江省七台河市桃山区风雅路20号，坐标：北纬45°44'50.93"，东经131°0'37.79"。

二、产业政策符合性

项目对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类中的“一、农林业，17、农作物秸秆综合利用（秸秆肥料化利用，秸秆饲料化利用，秸秆能源化利用，秸秆基料化利用，秸秆原料化利用等）”，因此本项目的建设符合国家产业政策。
三、项目选址可行性

本项目位于黑龙江省七台河市桃山区风雅路20号，地类（用途）属工业，土地使用权人为七台河矿业精煤（集团）有限责任公司，本项目建设单位租用该地块办厂，符合用地性质。厂区所在位置北侧为林地，东侧为无名道路，道路东侧为七台河市第二看守所，南侧为民宅和林地，西侧废气地现状耕地。距离本项目最近的环境敏感点为北侧民宅及西侧林苑之星小区。厂址附近没有文物古迹，风景名胜及生态功能区。本项目地理位置适宜，交通便利，有利于项目材料运输。因此，本项目选址合理。

四、环境质量现状评价结论

1）环境空气

项目所在区域环境空气质量功能为二类区，由2019年全年七台河市环境质量统计数据可以看出，评价指标均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此判定本项目所在区域属于达标区。

经检测，评价区域环境空气中TSP的24小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。
2）地表水环境

本项目不排放废水。本项目区域地表水体为倭肯河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）（黑龙江省）》及现场调查，本项目区域地表水径流汇入万宝河，该区域段为“万宝河汇入口-北山大桥”，为排污功能区，无水质目标，水质目标参考下游段“北山大桥-长兴公路桥”段，为Ⅳ类。根据七台河市政府网站公布例行监测数据显示，评价区内污染物监测指标中总氮超标，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，主要原因是当地居民生活污水排入所致，待中心河污水处理厂项目管网铺设完成并投入使用后，最终可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。

3）声环境

经检测，本项目所在厂区厂界噪声现状昼间和夜间的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，敏感点噪声现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，说明区域内声环境质量较好。

4）土壤环境

经检测，本项目土壤环境污染物检测值满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控 标准》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值要求。

五、环境影响分析结论

（一）大气环境

本项目运营期废气设置集气罩、经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒高空排放，有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，厂区无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度标准限值的要求
综上，本项目废气排放对周围环境空气质量影响较小，在环境可接受范围内。
（二）水环境

本项目生产不排放生产废水。职工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不向地表水环境排放。

因此，本项目对水环境无影响，可被环境接受。
（三）声环境

本项目运营期噪声源主要为生产设备运行，项目设置基础减震，选用低噪设备，部分设备位于地下，经过距离衰减及厂区绿化、围墙对噪声的削减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求；厂区西侧林苑之星小区、北侧居民点昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求。
因此，本项目营运期产生的噪声对周围声环境影响较小。

（四）土壤环境

本项目生产过程产生的固废回用，不外排，原料堆存场、防渗旱厕地做好防渗，生产设备采用集尘及布袋除尘设施，在采取以上措施后，对周围土壤环境的影响较小，可被环境接受。

（五）固体废弃物

本项目运营期产生的废料为不合格产品，全部回用于生产，不外排。生活垃圾统一收集后交市政管理部门处理。本项目固体废弃物处置率100%。
因此，本项目营运期产生的固体废弃物对周围环境无影响。

六、环境影响综合结论

综上所述，本项目选址合理；项目投产运行后，产生的各污染物经治理后能做到达标排放，满足国家和地方规定的污染物总量控制指标；项目通过加强管理及采取相应的环境保护措施可以防止大气污染物排放，减缓或消除大气、噪声及固废给环境带来的不利影响，项目建设的环境影响是基本可以接受的。只要切实落实环境保护方案，认真落实环境保护“三同时”制度，对区域环境质量影响较小。因此，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

七、建议

1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。

2、建设单位在应认真落实本报告提出的各项环保措施，保证其稳定运行。

3、建议建设单位切实做好消防安全工作。




[image: image62.png]


[image: image63.png]


[image: image64.png]


[image: image65.png]


[image: image66.png]


[image: image67.png]


[image: image68.png]


[image: image23.jpg]T T bR AR AR R S PP A A

S T st R B R AR (2006-20204F)

T X A BRI B (2015514 %)

-HTOCIOD

[
=

e

% - 140000

g

2

&
S AR i
fH i
L i % 41 i
" EA HRERe
i o 1 b i
s R
Hoihde i
380 A )
G )
By
] e
ook L e SO

o= Wik HAb i

AR L 44 B4 RO

i

Mkl L @ X

[ s nmmr

- AR
U A R X

B e i
B onmiie
[ EEETTTLI

B s e
[ ERCTTT e
[ EECTTETL

Gz i

| st gti

| RREE

[ RS

[ RS

I tolhmR

[ LT

I e
RS
| ESsE
B A
wiwmin 1R
— L
—— &
Hu
@ comm
® K
© i

444L0000

a

& A RBUF
—OZOEMAH

Y 1

1:

250000

56

t & mmaR
% 0T JE o B ok 22

i3

W R
HoAE A




附图1   本项目地理位置示意图

[image: image69.png]


[image: image70.jpg]


[image: image71.png]


[image: image72.png]


[image: image24.png]th

Go

2020 Maxar Technologies

Jage ©

ogle Ear

NE O

3
o
=
s
=
b
o
s
k=
E





附图2   本项目地理位置示意图

	[image: image25.jpg]



	[image: image26.jpg]



	[image: image27.jpg]




	北侧
	东侧
	南侧

	[image: image28.jpg]



	[image: image29.jpg]



	

	西侧
	东侧道路
	


附图3   周围环境现状图

[image: image30.jpg]e Earth

327 K O





附图4   项目厂区平面布置图

[image: image31.png]


附图5   大气环境保护目标示意图

[image: image32.png]NP / &
mage © 20208MaxF@ dcchnologics
o e &:gle Earth
»

1 N
SRIAEH . 2020/9/17 45° 45°01.70” 4t 131° 00° 13.52” & @ik 0¥ WMABKEE 122 420




附图6   声环境保护范围示意图

[image: image33.png]el

B R30I8 B HA: 2020015y 44’ 54,127 4t 131° 00° 33.52% Z 83k

Géogle Earth

0¥ WMABEEE 560 ¥ O



附图7   土壤环境保护目标示意图

[image: image34.jpg]91230900MATAYWU79X

H—HEEHARD E
= n\\

* O oA A EEpEE
R i B 4 2018702 706H

E RS
£ ff AL AR KR E20°

R bEaE KRR A TR A
R HRFERA CEARNIETD)

i, (foRdiE

R





[image: image35.jpg]& EA $1006 ) W 3053388

40 — .
L\L £ 6 MH Sk (%H)
B 3 %ﬁ
—— [ RUE hRetbintengge ;
. % W
i B 68.0-2.5
X (i) = i
i R
L3 ES ] 7
BRAEE | REAB | 5055 1509
HATR -
RARER 1%0156MZ: !
HRmE r

W (R ARAMERE). (hig
ARFE L HEEE) M (REARSR
FEM R E %) BE@E

R L EARAR AN,

FIALA Bl 2 A0 A E R 51 £ 30 40F
WERL, RTRIE, MEMIE,

G

#
P

LOTE \RBR (%)

t;

3

2006 & 03A20 A

e
* AL A ;
B @t 10609, 56 F 7 A
FReE
\l&
W
\ﬁ
|Hi
e
& i Bk
(%)
;'_-:)06QF 0? 2&





[image: image36.jpg]el 24 ) 9 Ml KB - AL 5 B

A COUFRII): LB A=A WA TER 65
AHY CUFMIZI): Lis B AE

R Chip A RSB A Y BMXE e, B, 200
FET. BISMERY L, WD W, ZIRET Yt
SRR, NIRRT XS b TR

W4 HBUR S

R LA N ARG 6 BT R D ATRIEE 2 5
FEAWAR, TG F-CA ) =M R A e 2 MR BT
AR,

Wk LI AR

1 MWL LA AR 20 5

2. EHMABGEASSIEA: S HF S 5 A RREL T LA TFR B2
LES 28

3. BMABEZESHSS: G (2006) 3305338 %

4y EHTUR G I BUE TR 1660056 0K, Z A
11200479 A A, KBRS RZ IR W IETRMAER. T
AR, ZHRTURE RN, 27855,

W=4 HRMAL. iR

1. it e Fo B2020 4% 9 A 15 HEE 2023 %9515
Hik.

2, ZHMPAHKE, BEE LRy T .

3 MR, A BB R R R R, 27 A LT

4, 2 RERGHL, WA R L AR 2Nl T
BPHRAEE. EHBEARDL. AENEHE, FHHRFFABET
it

WK BRI

1o EEMEEREAART: 2 57T (KENHTTE).

2. HEMSEMARME: W, LERENE. ZHHhREERZH
s BAMTALBRE (ART) XM%FL titie.

'




[image: image37.jpg]3. Bk R Ok 27 A A B S
ST 4 HLBE N A K 0 R Bl
1. FJTRE AR ) 9
(1) MW, -+ b Kb z 4%
BOREA S 381 E AR By o o 31t 33 4L 1% A gty Y
8.
(2) ZAXEKE. P PRl
2. ZHRMU T A
(1) ZHRNENAg AT R, 2
wﬁ\umw\wwuuw.mm.ww.m
2) WRERELE L) BITRE, TR
ERER.
(3) FAAEN E A PSR Bt 2752
SEANKMR P B9 SR
1. BRI )
RERASRBHINZE. HY
FEES. Eftd. JUKES
FikiE AR R A, R
PR BRI R 2,
1 BEEMZ T, L77)
Xt 2,77 W s He i
2. ZHNEHE
iy, 277 RiSLElf T
Z.77 s 2R b I
g%, B,
BEAAMHL. MY
BERLAF TR
b4 STHMERH. Bl
ZhE LA SRR, ARLERK
I B 2 SR LK A FLi 2754
Wi v, AT 3l EX K] £ {

3 phy H1 A MR EEZE m R4
R e B

T

A0

HEATRLGE, EFMBEMA, ¢
WAL, R 7 IRAS B I 5 2
. BCHEARIR, W
sty

4 HH REAT B I s R A2
A0 Y] e

5y AR




[image: image38.jpg]Lz X i) KR T AL R A7 A

S\ % -ty o A

J" i 1, Z A AEERYE 4 b o PAESS AL S
HRIEED, AR A — DN E S IE, I

SRRt A VAV Az A1 -154: OF,

1. At
BB R, §

VAY I 2!

154 UK R S R P L R 2
HG, AT

RS I 5 2
3 F Lk - 3t K B R
A A A IE I 2.7
B4 PHLEE. RS
I A0y A LAt 7 28 SE R LA
2, A fEY Hid




[image: image39.jpg]J AT LI e 1) 4

S R AT LIy Ji AT LI

LA A= b 2 3 IR A AT i A
Q1) S 0 A L ) A s 2 D)3 Dk
PRGN, 00 AS TS ) LY
i
(3) 400U AR = s 2 I JRL, 7 P 7 LA £ £ JILOY)
(4) 2 AR P ise 44 s 1) - AR 91 id

C5) )P AR - 4t B B 13 PR A7 8 £ D 4 it B A T 37

(6) ANHRAADMPAS BE, 40 J7 b /) 1Kt ™ T 34395 745 G
SRA, PTRESGUEE, VAT IS, B AR L B A A

Vo TR (BT AsTE) M4

(7) MR LA
HPAR AT BB SE , 40 7 I 2IN 1K B Jiik B ofe 2= v o 72 0 N 54 4 42
AT L ¢
(8) HWIFA
7 T 453 0 1)

(9) HERMER_1 ANALLL

Y 58 N 24 1 Z ST AE A e

4, ARG, 277 BEAkALHYI, 2 E R Y0 |

AN Ty, [ 4t F 205 AT ARARAL
i B IS 19 PN 2% 1

100 PR 3 S BTETE AT ), DX

;

6. [EANA]
S —4 bR I i R A8 A5k B e e £ o i
1o B AR AR 5 - A< 5t S L) 2

FAR A

25 LRSS, W, YLt
e St . 2487 M LUK B RIT( ) 15 F
3. 277 [T A LS 0Tl ol -}
AT o
4y ZIAEET Ty b L B R
|

4 iR, i
a5, AABEAT )

J Ja A
WY




[image: image40.jpg]), IR,
£ TEAE Ak 7R 5

ALY SE 1 o b 2

CTHIEY) i
3+ % Wyl
1 A R 48

W s 20 %[44
& AR YA 15 = s e M )
5 ! A il

BH=% ZHrmane

1. M 1, 2778 FHAT A

i,

20 %] H

1 i A %
L AMAUER

i 1 AR R
P G BEM

1. EARHL R

.52 R 5 R 47

A PN 24 5 I ER 2 77 4B 6 3

A )i




[image: image41.jpg]4, Al }
a4 RRUH
N UARRY >

WA PR

AL

% JUAbLysE W

1. LIl Be 3 8|

BHN\& AN AR T MG
BHAE A P 15 44

o= %= ¥
RE .

ol
5.

By 1% : .77 %4

F 75 it -

B






[image: image42.jpg]GLY

180812050614

oAU

gD XKIC20201038

BREBEN : BRELEFBEFRBEITEARAR

ZELL LEME XM RIRR A IRA A
KSR AT
FEMIER A B

, BRI EHA SRR AT
2020 £ 10 A 29 H =4l




[image: image43.jpg]wo

1. ARERGEREFNET, REAN RN E 3R T

2. ARERUTRL WAZHLR, TR RMBEA L TR & BT

3. RFTHRISERAT LI TR A EPRILA ST, TGN EATIER IR
A R BT

4 REAAF R, FRENMFAT EEE:

5. Xt AREERW, ETREMEZBRTEHARAARRY, SHAT

ZH,

A

HRITE BRI R ARA R

Hohb: PAJRVETITIO S EEAER K AWILEE 7 5 (SEHE)
Hs4m: 150001

A% (fEH) : 0451-87613584



[image: image44.jpg]BT R BRI NA R AR

—. BHER

R S: XKIC20201038

RN BT ANBITRBBITKARA T

S BAL:

G BRI A IR AR

bk IR LA A AL X KRS 20 5

BEREN: EIAR

KA #AE: 13904670123

KRt FHEERL R LR
RS E

WAL TR B

SRAFIT 8] :
2020 4F 10 A 21 H-2020 4£ 10 A 27 H

REEN G
R, EEFESE

BT

2020.10.21:
2020.10.22:
2020.10.23:
2020.10.24:

JRGE 1.4m/s
JRE 1.3m/s
JRIE 1.8m/s
KA, RE 1.7m/s
2020.10.25: R, KGE 1.6m/s
2020.10.26: RSZ =, KE 1.5m/s
2020.10.27: RRZ =, R 1.7m/s

R
R,
R,

RS AL :
HEER: JEIE

Gy Hr Rt 18]«
2020 4F 10 A 21 H-2020 4F 10 A 29 H

ViVNAE
FERHE, EEPESE

=, R

¥5 | B8 BiH TR TR AT
E28: 1 TSP WHIES SEFERGNE ERE
=5 GB/T15432-1995
L1 Ly PRI BRI GB 3096-2008
=, AR
%5 | F5 H YRR S ks
i A TSP SRR 2030 YQ-043
gﬁ 1 TSP iR A TSP SRAERR 2030 YQ-044
TR FA2204C YQ-006
ZIREE R AWA6228+ | YQ-055
IR 1 7S FEHIRI YGY-QXY | YQ-100
PR eSS AWA6021A | YQ-088

IR,

3t 470



[image: image45.jpg]BRITR RS A R AR RESS: XKIC20201038
LI R PR Ay =y

1. FEESRN AR E




[image: image46.jpg]BITR BRI NA RA R &S XKIC20201038

. KPR
1. FEESKRWER

B4 mg/m?
KA E SRR I HMmS TiH 4R HiE
TFRUA 2# Q201021381001 0.134
———— 2020.10.21
Tt 1# Q201021381002 0.133
TR 2# Q201022381001 0.134
—————— 2020.10.22
Jhk 1# Q201022381002 0.133
TR 2# Q201023381001 0.135
—————— 2020.10.23
JhE 1# Q201023381002 0.132
TR 2# Q201024381001 0.136
———— 2020.10.24 TSP Hi9E
T hE 1# Q201024381002 0.134
TR 2# Q201025381001 0.136
————— 2020.10.25
Tt 1# Q201025381002 0.133
TR 24 Q201026381001 0.137
——— 2020.10.26
JhE 1# Q201026381002 0.132
TR 2# Q201027381001 0.137
————— 2020.1027
JhE 1# Q201027381002 0.132
2, AR
Hfi: dB (A)
o 0 o7 e ) mH EE S HE
T~ F+deml Ss1 51 08:01
J- AR M S2 52 08:10
J 5l S3 20204610 A 23 H 52 08:20
T REEN S4 (BIED g 52 08:30
I BN S5 50 08:42
ERX S6 51 08:58
JFdem s1 2020 4£ 10 A 23 H 41 22:05

30, 4



[image: image47.jpg]BT BRI A IR A 7 RS XKIC20201038

IR S2 CRZIED ) 22:15
| Ftmat s3 42 22:26
]S sS4 42 22:36
I BX S5 41 22:50
JERIX S6 40 23:08

T F e s1 51 08:00
I AR S2 52 08:10
JREMS3 | 20004210 524 A 52 08:21
R S4 (BIED 52 08:31
I BPX S5 50 08:43
JERIX 6 51 08:59
5kt s1 41 22:02
T FRZR 2 42 22:12
J5Ea S3 2020 4610 £ 24 B 43 22:23
TR0 S4 C&iED 42 22:33
WILZ BN S5 40 22:53
BRI S6 41 23:10

BEHE A %ig‘

O A
BT NBgy

ZxBM:







[image: image48.jpg]A l) oToT

rey
w L

i (L

e TR IAR

BERALmH . it Bl

w»x € ¢ EENETY $1852699-0150 W3 HT08062010Z80. Bl
= H60 K 110207 *  MHLXSW 81857699-0150 : 1B ! & T
m H 6T H 01 4z 020 fif H Ly Lop e WO’ ISO[UI[9S@®)9JIAIS  : Bl L B 7 M
3 H 6C H 0T #45 020z : Hif I Shag st HMEE ¢ OYEEEW fos 08 Y¥EH
0o g =18 FL B M U I BT - T HYCEHHHWY T ¢ W HE

d108062010295  + R HEE ° YHREY 2378 B R B 8 ¢ W

M9 MIgE: 1 0 (=7 R B i S M i e T EUE 278 B X A e e T © TwlE

0k 1 Tk
€EV0SOCIOTLT

=
© Vi



[image: image49.jpg]== |

\ Cad o 1

TS E M ANV 2

TV 2 TV 2L 0099€ € W) S8y T LY NE L5 B) B R LHA X T 30y | P RE S AR =5Y 5 i 0099 €D GL R 20T K H T - Bx
T TR [ 2 35k 0099€ED THAAE SN W7 AL XK B ¥ H 5 S B i BT 36 6 LR B Sf — 52 E I M 0 Lol B H <) 1754 i Y 30X 6 G B e —

s e ) B G G T B S — 5 Y053 3670 B i BT TR 6 G B S — 5 -5 08 [ I “GH TR 57 € 22 1 250 0099€8D - F 3 9 W L ) oL A W ls 7 0 il ' Sk e

‘YO E L W [y — - 681€90d

*691dDd “L91dDd “LSTIDd “9S14dDd *9214dDd *€21d0d “8119dDd *¥11dDd “S01dDd *18dDd *LLIDd Kﬁm,ﬂv%xmmw,%&ﬁg% T2 0099£9D 24Xy Ly 3k T [

I B O T b ol ek Bk L~ gt BB 0~ BBk Bk Y ) Gk k- ' U kR G e T 2 819STED #Y R AT E X

QA= ST RITETN T y - ANVAVANVE JEVAVAV SRNVAVAVA! INNVAVAVA I 4= 3= GVAVAVA ko r: (ol D TS R OB 2T T ERE - EE it

YA Rl 7 O 5 Y e G [ 6 S ) L A R e

0 O [ X X 45 W o LG GH

1080620100 ‘&b d) T -
WP T=d S8 RS RECEDT =ON SVO (5L 8k

° BB ) AR 5 M o .72
T Y B R S Y B I RS T
2 O AT B LA

TR [ 9 T M40 0 P EC Y AR SR T R Ry B ) R W E R VBN RN B (B XD SIS E L [

F T R ek TOERC [0 B Y OGRS B 2P “Bdle LAMCR MR et TR N [N N Dl B S e 6 2R o g B I e G ) e MR X

MR EN CHEE CHRES CRHEESMHXEY
P E TR R G EEATE MU R MO N T T e ) R G L) B T e R
W [ L B YL L S B N [ 7 U SR R Y A Y W E e

o

S

1]

L

SR A St 0l = o B S

WoNWLE CE

-~ =
410806201020  © SHFEHE
gy BN ¢ d R E

o]



[image: image50.jpg]| <

71> = = 3y/3r 7'l $-81-LT1 YZERd <0T
TI> : = 3y/3n el S-vE-6L Y 2¥ERd-TTTT <61
(Al 2 = 3yy/3r cl 9-02-0£9 L ZBERd-T 11T <81
I'I> 2 i By/8n I'l S-L8-8L L RABE—-7°T i<LT
SI> = = 3y/3n ST T-60-SL LB <91
v'I> : = 3y/8r A $-09-9S1 YZE—-TT-H <SI
£1> 2 5 3yy/8r €1 T-65-9S1 Y2E—-CT <p1
> 2 = 3y/3r I ¥-S€-SL Y7E -1 <€]
€1> t = 8y/3r & T-90-L01 W] <l
Al - i /3 G €bE-SL WPEE-1 <1
> i 5 B3 I €-L8-1L LHE <01
I'r> = . 3yy/3r ' €-99-L9 0% <6
€1 - : 3y/3r €1 $-€2-9S WHER <8
A ST & CIESE
€T 07 €T /8w € 0-20-0¥¥L B <L
7€0°0 S70°0 7€0°0 38w 2000 | 9-L6-6EVL ¥ <9
70z 1'0Z 061 38w 10 1-C6-6EVL B <g
7T 61 |2 3B I 8-05-0¥¥L B <y
S0> $'0> S0> Byy/Bw S0 6-62-07S81 N <¢
60°0 £0°0 01°0 Byy/Bw 100 | 6-€-0vbL B <t
€91 S'81 @7 3y/3w 100 | Z-8€-0v¥L dit <[
HFH BT E €36
001S6201.L 660S6201.L 860S6201.L T | WE¥ | #ON SVO A4 H

1] W gl Wl YRR T TR

H 6T 0125020 | H6C K 0I35020C | H 6T K 01 35020 | Hif HExh =
001S6201.L 660S6201.L 860S6Z01.L LWETEE

A g =l T ]
4108062010740 : SHFEHE
BEVHEER L T L R ET




[image: image51.jpg]AVYY

™. o~

60°0> By/Bur 600 | €0Z-16 ¥ <t
10> By/Bur 1'0 S-6€-€61 HAlpo-¢T 1Y <hp
10> 3/3w 10 €-0L-€S Bueldtsk— <ey
10> 3yBw 10 6-10-81¢ H <ty
10> 38w 10 6-80-L0T AN <1v
T0> 3y/8ur T0 T-66-50T B[]k <0p
10> 38w 10 8-7¢-0S Rlelk <6¢
10> By/Bur 10 €-65-96 Bifel3£F <8¢
900> 3yy/Bwr 90°0 | 8-LS-S6 -7 <L €
10> 3yy/8w 0 €-€5-79 3k <9¢
60°0> 3B 600 | £56786 e <S¢
A SR HE C1E3%

> Byy/3rl (il 9-L¥-S6 EHTH <ve
(e 3y/3r Al €-Th-901/€-8€-801 Sl T+ el <gg
€1> 3y/3r €1 £€-88-801 ¥ <te
I'1> Byy/3ri ISl S-Th-001 Y7¥ <i¢
G Byy/ari Tl P=1%-00T ¥7 <0¢
i Byy/arl S L-9¥-901 KET <6T
o> Byy/ari Sl 1-05-56 HE—-TT <8T
cl> 3y/3r Tl L-06-801 T </
61> Byy/art 61 TErIL ¥ <97
> 3y/3d I #-10-SL YW 6T

TI> 3yy/ar Al 7-81-96 L RABE—-¢T :<tT
(e 3y/3r Tl 9-10-6L YWZ2E= <€T
Gk 3y/art (41 S-00-6L LZ7E="7T1:<CC
€1> Byy/arl €1 9-6-1L WPBE=-1°] <IT
M9 YE “HY, M

BRI L ¢ {4y

€1080620107d0  : SUEEHf

B




[image: image52.jpg]XY

=

BF R T E A RIS Y iUy AW FMHT 800T-1°S01TC 1L/AD <9 FALANLHLY

B
&
i
14
=

00TS6C0TL “660S6T0LL “860S6TOT.L &Ll [H 37 47 Ll

Hishlls BN SAGH L

€91-O0-STTOWSA08T WISV HEHE L0 Wh i -2 B> # BEF 35 8 X 3 = H B o)
FAECL G O ZNECHES % 0 8 W AT 610T-T6Y [(H < FLLLLGL0HAY

00TS6Z0TL “660S6T0TL “860S6TOTL Ly (H 77 471
#UGSOR# *BL - At 2L O LY
8LT-O[-STTONSA08T WIS\ B[ HEHELL Wl =¥l 7 * BLB 348 ) =E O B o) L4
AR HEHLL BT B A TR NRCH SN iy M3 610T-C80T [H *<b Lo HA

00TS6C01L “660S6C0TL “860S6TOTL *RL MMy [H 3 L

#o# B AR LA L

CET-O1-STTID / Z0YT IRIBY A FH KL W o5 L8 T8 ) 5 =E G [ ) L
FEIWHLW 0 TS RCHEY 5 BT L66I-TVILT 1/9D <€ LY B

001S6C0T.L “660S6C0TL “860S6TOT.L *BL Ly 37 4k 1

#iEH N [ARE ALOH YL

YOT-D0-STTD / Z08T WOIBY  JAF(HEHELL Khfh - o35 = 55 39 5 X 3k =6 GH B o) A
FEIHHL K T D 2CNRGHEY 0 BT L661-TVILT 1/9D *<C R Y

00I1S6Z0LL “660S6Z0TL “860S6T0TL *EL MY [H Y k1
i L AR SLOH L
[81-D0-STTD//01S8-SAV//H F KWL N2 8+ B3 355 K =F L B o) Ll

L Y ch3¥ T M T PN A MRCHEE R Cduy AR EHIHF 800T-T'S01TT /gD (< FLLIGLLHY

i PR L LAL0 B oL 5

930S e Tigle W
4108062010740 : SUFEHf
BTG ¢ A RN



[image: image53.jpg]***wmﬂ_nﬂumzm***
00TS6COTL *RL MY [H 7 471
#EHRLPo-€ T T dapr [U'el e s —# EORH 26 DU S 22 (146 Sen g (el S B (Rl € Sl - Tl Sl PR B E R S I
{L00-D0-STID//ASN LL6S - SKSDD 068 YUOIBY// Ky B W S M- FAP YL, b+ RLR 788 X} 3% F LH B =) 1/
UM RYY, 2 RGHIA G T ok MR T L10TVE8 [H <8 FRLGL Y

00T1S6COT.L *RL LY LH 7Y 4 Ll
HIE H SIS E T XS T (A e 2 ek
2 H# .&,Hﬁmmw-mi%m%%#ﬁﬂW#ﬁﬁmm‘m&i&ﬂmmﬂﬁﬂ;nwwm-ﬁiﬁﬂMM-EQEQMg%m@&wg-mﬁiﬁmm_m_-mq%z
WY S B T RCAHY B T HU 2 T TR A 2 T T M 2 T TH 2 T TR 2 T T T e A L) R Y Y hd# f O AR AL
{881-OI-S TTO\ASINELGS/0689-URTIS Y\ B 54 M 5 B3 Y\ - P ER VI )+ B8 350 8 ) i = G B ) A4
PR - Y R PR R NRCHIA Y B B e F 1102509 [H “<L A8y

001S6Z01L “660S6C0LL “860S6TOTL ALK k[ 37 71
At B MR S LA
STT-DI-STID//86TELITIOTS8:NS/0TS8-SAV//- L B W WL W% ol * BRI 8% X = LH B ) L

Moy¥moE ‘& W
108062010240 SHFEEE
Bl SRL ¢ 5 B ENT

u /
\





附件6   建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级(
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长=5~50km(
	边长=5km(

	评价因子
	SO2+NOX排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	<500t/a(

	
	评价因子
	基本污染物（NO2、SO2、PM10、PM10、CO、O3）
	包括二次PM2.5□

	
	
	其他污染物（TSP）
	不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准□
	附录(
	其他标准□

	现状评价
	评价功能区
	一类区□
	二类区(
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2019）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据(
	现状补充检测(

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区(

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
	拟替代的污染源(
	其他在建、拟建项目污染源(
	区域污染源(

	
	
	本项目非正常排放源(
	
	
	

	
	
	现有污染源□
	
	
	

	大气环境影响预测与评价


	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他(

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km(
	边长=5km(

	
	预测因子
	预测因子（PM10、TSP）
	包括二次PM2.5(

	
	
	
	不包括二次PM2.5(

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%(
	C本项目最大占标率>100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%(
	C本项目最大占标率>10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%(
	C本项目最大占标率>30%□

	
	非正常1h浓度贡献值
	非正常持续时长
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率>100%(

	
	
	（/24）h
	
	

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k>-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（颗粒物）
	有组织废气监测(
	无监测□

	
	
	
	无组织废气监测(
	

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数（  ）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受(             不可以接受 (

	
	大气环境防护距离
	距（    )厂界最远（    ）m

	
	污染源年排放量
	SO2:(  )t/a
	NOx:(  )t/a
	颗粒物:(0.24)t/a
	VOCs:()t/a

	注：“□”，填“√”；“（  ）”为内容填写项


附件7   建设项目地表水环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型(；水文要素影响型(

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区(；饮用水取水口(；涉水的自然保护区(；重要湿地(；重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；

重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他(

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放(；间接排放(；其他(
	水温(；径流(；水域面积(

	
	影响因子
	持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物(；

pH值(；热污染(；富营养化(；其他(
	水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他(

	评级等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级(；二级(；三级A(；三级B(
	一级(；二级(；三级(

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建(；在建(；拟建(；其他(
	拟替代的污染源(
	排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；

现场监测(；入河排污口数据(；其他(

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(
春季(；夏季(；秋季(；冬季(
	生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他(

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发(；开发量40%以下(；开发量40%以上(

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(
春季(；夏季(；秋季(；冬季(
	水行政主管部门(；补充监测(；其他(

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(
春季(；夏季(；秋季(；冬季(
	（    ）
	监测断面或点位个数（  ）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（   ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（   ）km2

	
	评价因子
	（pH、COD、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类(；Ⅴ类(
近岸海域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类(
规划年评价标准（Ⅱ类）

	
	评价时期
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(
春季(；夏季(；秋季(；冬季(

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(：达标(；不达标(
水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标(
水环境保护目标质量状况(：达标(；不达标(
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况(：达标(；不达标(
底泥污染评价(
水资源与开发利用程度及其水文情势评价(
水环境质量回顾评价(
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况(
	达标区(
不达标区(

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（   ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（   ）km2

	
	预测因子
	（    ）

	
	预测时期
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(
春季(；夏季(；秋季(；冬季(
设计水文条件(

	
	预测情景
	建设期(；生产运行期(；服务期满后(
正常工况(；非正常工况(
污染控制和减缓措施方案(
区（流）域环境质量改善目标要求情景(

	
	预测方法
	数值解(；解析解(；其他(
导则推荐模式(；其他(

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标(；替代削减源(

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求(
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标(
满足水环境保护目标水域水环境质量要求(
水环境控制单元或断面水质达标(
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求(
满足区（流）域水环境质量改善目标要求(
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价(
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价(
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求(

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（         ）
	（          ）
	（        ）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（    ）
	（    ）
	（    ）
	（    ）
	（    ）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（    ）m3/s；鱼类繁殖期（    ）m3/s；其他（    ）m3/s

生态水位：一般水期（    ）m/s；鱼类繁殖期（    ）m/s；其他（    ）m/s

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施(；水文减缓设施(；生态流量保障设施(；区域削减(；依托其他工程措施(；其他(

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动(；自动(；无监测(
	手动(；自动(；无监测(

	
	
	监测点位
	（    ）
	（    ）

	
	
	监测因子
	（    ）
	（    ）

	
	污染物排放清单
	(

	评价结论
	可以接受(；不可以接受(

	注：“(”为勾选项，可√；“（  ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


附件8   建设项目土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地(；农用地(；未利用地(
	土地利用类型图

	
	占地规模
	（1.66）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（耕地、树林、树林）、方位（W、N、S）、距离（26m、12m、29m）
	

	
	影响途径
	大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位(；其他（      ）
	

	
	全部污染物
	
	

	
	特征因子
	
	

	
	所述土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类(
	

	
	敏感程度
	敏感(；较敏感(；不敏感(
	

	评价工作等级
	一级(；二级(；三级(
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）(；b）(；c）(；d）(
	

	
	理化特性
	
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	3
	
	0~0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	
	
	
	

	
	现状监测因子
	基本因子和特征因子
	

	现状评价
	评价因子
	基本因子和特征因子
	

	
	评价标准
	GB15618(；GB36600(；表D.1(；表D.2(；其他（      ）
	

	
	现状评价结论
	由检测可知项目土壤环境污染物检测值满足《土壤环境质量标准建设 用地土壤
	

	
	
	污染风险管控标准》（GB36600-2018）表 1 第二类用地筛选值要求
	

	影响预测
	预测因子
	TSP
	

	
	预测方法
	附录E(；附录F(；其他（类比法）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（厂界内）
	

	
	
	影响程度（厂界内）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）(；b）(；c）(
	

	
	
	不达标结论：a）(；b）(
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（      ）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	
	
	
	

	
	信息公开指标
	
	

	评价结论
	对土壤环境影响较小，可被环境接受
	

	注1：“(”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

	注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。



图例


�              项目位置


�          大气监测点位





图例


▬▬        本项目厂界


�           敏感目标


�        噪声监测点位





图例


▬▬       本项目厂界


�       土壤监测点位





图例


�        保护目标


▬▬          本项目位置


▬▬    土壤环境评价范围











本项目位置





先





路





锋





哈尔滨市道外区





本项目所在地





本项目位置











七台河市





先





路





锋





哈尔滨市道外区





本项目所在地





图例


�             本项目位置


�           敏感目标位置


▬▬          建设项目厂界


▬▬  5km大气环境保护范围





图例


�             本项目位置


�           敏感目标位置


▬▬          建设项目厂界


▬▬   200m声环境保护范围





图例


�              本项目位置


�            环境敏感目标


▬▬            本项目厂界


▬▬      50m土壤环境范围





附件1营业执照





附件2用地材料





附件3租赁合同





附件4检测报告（大气、噪声）





附件5检测报告（土壤）





附件9网上公示









_1234567890.vsd
�

原料


上料


制粒


成品


破碎


筛分


噪声


不合格产品


15m高排气筒


收集回用


集气罩+布袋除尘器


粉尘



_1234567891.vsd
进场质量


破碎、筛分


生物质颗粒成品


除尘器收集粉尘、不合格产品


20000t


约20000t


43.168t回用


收购前


30000t


约10000t水分


厂区内


厂区外


粉尘约0.832t



